| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外组合滑梯玩具 | 规格：7*5.3*4m-8*5.3*4m（不大于以上尺寸，可根据滑梯安装位置大小进行调整） 1、主钢管材质及规格：Φ114mm，厚度2.0mm的镀锌钢管。辅助管材：Φ25mm/28mm/32mm/48mm/60mm的镀锌钢管。工艺处理：焊接采用CO2气体保护焊，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉沫喷涂后高温加热处理，室外聚酯系喷塑，高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。（不低于以上标准） 2、平台材质及规格尺寸：1160mm*1160mm，厚度2.0mm冷轧钢板。自动化冲孔，孔眼直径≦Φ8.5mm。孔眼内圈光滑平整无棱角，不伤手。经特殊设计防滑，不积水。背面X型承重钢片设计，以增加载重能力。工艺处理：冲孔后折弯，焊接采用CO2气体保护焊，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉沫喷涂后高温加热处理，不褪色，不掉色。（不低于以上标准） 3、塑料件：采用环保型低分子聚乙烯工程塑料，滚塑工艺精密模具一次成型后拼合组装而成，添加入抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高（滑梯类平均壁厚≧6mm），具有抗磨、耐磨性。后期经边角、边缘打磨处理，无毛刺，不伤手。强度大表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 4、安全连接件：铝合金、表面平整光滑，不伤手，经久耐用、不生锈。表面处理：机械打磨抛光，抛丸喷砂，静电粉沫喷涂处理。 5、五金配件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T型平头螺丝。外露螺丝均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽。螺丝需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 6、功能配置：立柱不少于10根，平台不少于3个、走梯不少于1组，四柱顶不少于2个，单柱顶及装饰品不少于1个，单滑梯不少于1组，双滑梯不少于1组，S型滑梯不少于1组，塑料挡板不少于5块。整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角采用圆滑过渡，格局安全性，设施和基础链接牢固，稳定性好。 7、提供原材料PE（八大重金属）检测报告（符合GB6675.4-2014标准，八大重金属的检测结果合格）。 提供颜料粉（八大重金属）检测报告（符合GB6675.4-2014标准，八大重金属的检测结果合格）。 提供网绳检测报告（符合GB6675.1-2014、GB6675.4-2014标准） 提供户外网绳夹头带有“CMA”标识的盐雾测试不少于146小时的合格的检测报告，测试依据GB/T 10125-2021 & GB/T 6461-2002。 提供户外绳网双S扣件带有“CMA”标识的盐雾测试不少于146小时的合格的检测报告，测试依据GB/T 10125-2021 & GB/T 6461-2002。 提供户外绳网鸡心环扣件带有“CMA”标识的盐雾测试不少于146小时的合格的检测报告，测试依据GB/T 10125-2021 & GB/T 6461-2002。 提供户外半圆型保险扣及螺杆带有“CMA”标识的盐雾测试不少于146小时的合格的检测报告，测试依据GB/T 10125-2021 & GB/T 6461-2002。 提供柳桉木检测报告，检测内容包含：甲醛的释放量、八大重金属、含水率、六种邻苯二甲酸酯的含量。 8、报价人报价时需提供符合现场的清晰的投标产品正视彩图、鸟瞰彩图、各分面彩图以及所有相关的检（验）测报告，如不提供或缺项，报价人的项目报价将会被拒绝。 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |